注意事项： 
1：复位打印服务器的方法： （①断开电源②用牙签（非导体）按住“init”按
钮后接通电源③持续按住12 秒后松开“init”按钮④10秒钟以后拔掉电源，再
插入电源。出厂IP 地址：192.168.1.100    用户名 / 密码 :admin/admin） 
 
2：自检过程：加电后Power灯亮起，面板上USB灯闪3次后，先灭（如USB
接口上接有打印机，USB指示灯会亮）；网络灯（LINK）亮，ACT灯和网
卡灯一样有节奏的闪烁。否则说明该HU-1608N 设备服务器有故障。 

3：如果在点击连接安装打印机驱动过程中出现任何问题而导致的安装失败，请重启打印服务器及电脑主机。

4：如您已经在USB接口上已经连接有打印机，但USB指示灯没有正确亮起，证明打印服务器没有认到您的打印机，您可以重新插拔打印机USB线，或重启HU-1608N设备服务器尝试解决。

5 如果在软件中检测不到打印服务器时，请关闭您的防火墙再尝试。

二．常见问题：

1 、如何恢复出厂 IP 地址，用户名 / 密码？

答： 出厂IP 地址：192.168.1.100    用户名 / 密码 :admin/admin 。

恢复出厂方法：①断开电源②用牙签（非导体）按住“init”按钮后接通电源③持续按住12秒后松开“init”按钮④10秒钟以后拔掉电源，再插入电源。

2 、 为什么点连接时会提示错误?

答：因为有其他用户在连接并且没有重启电脑，让他重启就好了

3 、为什么添加好打印机后，别人无法添加打印机，添加好的电脑也打印不了？

答：因为添加用的是手动连接，需要重启电脑才行。 从软件状态中可以看到
手动连接英文为：Manually--connected 自动连接英文为：Auto--connected

4 、没有INF文件如何安装打印机驱动？

答：打印机只有一个SETUP安装文件，这就意味着直接点连接安装驱动是找不到的（因为我们的设备认的是INF的驱动） 而直接用本身的驱动，安装到最后一步是进行不下去的，因为驱动要求打印机要直连到电脑才能安装，不要着急，这种情况是可以安装的。首先，装好控制中心，认到打印服务器和打印机，不要点连接，直接去安装原始驱动，等到驱动界面提示“请插入打印机的USB线并确认开机”之后再回到控制中心点连接，控制中心驱动会自动装好，并且原始驱动也会自动完成。

5 、开机随系统启动的控制中心程序，能不能关闭？

答：可以，只要装好驱动并且都设置完成后，就可以关闭控制中心程序。

6 ：为什么装好软件，连好设备不能认到打印服务器？

答： 因为没有重启电脑。请重启

7 ：以前打印服务器可以正常用，但是更改了IP就不能打印了，但是还能PING通。

答： 更改IP需要重启电脑。

8 、为什么在WIN7下安装不了控制中心？

在WIN7下必须要关闭防火墙才能安装控制中心软件。

9 、 为什么用连接的方式装完打印机驱动后，重启很慢？

答：因为第一次安装软件需要在系统内核下作设置，所以会慢，以后就会不受影响。

10 、安装完打印服务器管理程序后，为什么一运行，就会出现蓝屏，死机问题？

答：请确认你的系统是正常的，强烈建议不要用ghost版本安装。

11、软件冲突问题：

MSN组件中的“'家庭安全设置”会与1007发生冲突。
安装了MSN'家庭安全设置'组件的电脑，打开控制中心时打印服务器会时有时无，间隔时间在半秒左右，接着很快就出现错误报告，(Access violation at address 005101EB module 'control center.exe'.Read of address 00000178) 点确定后打印服务器控制中心无法进行任何操作。 ~ 解决办法：卸载“家庭安全设置”。